项目需求书

一、项目背景

本项目为总队2013年基层指挥员大比武和备战2014年全国基层指挥员比武提供训练装备及训练设施，其中包含部分训练设施功能提升改造。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须提供单位营业执照、税务登记证、组织机构代码、产品责任险复印件。要求投标人为生产厂家。 | 是 | 基本要求 |
| 2 | 验收及相关费用由投标人负责。 | 否 |  |
| 3 | 提供所投产品2年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 否 |  |
| 4 | 交货期：签订合同之日起20日内（特殊情况以合同为准）。 | 否 |  |
| 5 | 交货地点：采购人指定地点。 | 否 |  |

三、技术需求

总队2013年指挥员大比武训练设施

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高板障 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 2 | 独木桥 | 1 | 见附件 | 否 |  |
| 3 | 2m板障 | 1 | 见附件 | 否 |  |
| 4 | 山洞 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 5 | 工作台 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 6 | 20m烟道 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 7 | 结绳架 | 8个 | 见附件 | 否 |  |
| 8 | 丛林杆 | 2套 | 见附件 | 否 |  |
| 9 | “L”型通道 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 10 | 1、2号通道 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 11 | 防盗门 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 12 | 铁板 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 13 | 工作台 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 14 | 指挥台 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 15 | 巷道 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 16 | 钢筋网 | 500 | 见附件 | 否 |  |
| 17 | 砖墙 | 10 | 见附件 | 否 |  |
| 18 | 钢筋混凝土板 | 500 | 见附件 | 否 |  |
| 19 | 倒塌装置 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 20 | 卷帘门 | 2 | 见附件 | 否 |  |
| 21 | 卷帘 | 500 | 见附件 | 否 |  |
| 22 | 吊葫芦 | 4 | 见附件 | 否 |  |
| 23 | 手板葫芦 | 8 | 见附件 | 否 |  |
| 24 | 速刹器 | 6 | 见附件 | 否 |  |
| 25 | 危机救生 电子训练装置 | 2套 | 见附件 | 否 |  |
| 26 | 纵深灭火 电子训练装置 | 2套 | 见附件 | 否 |  |
| 27 | 巷道救生 电子训练装置 | 2套 | 见附件 | 否 |  |

附件：训练设施需求

| 名称 |  | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 闯关答疑 训练设施 | 高板障 | 高3m，宽2.4m，厚1.8m,围墙中间设攀登绳1根（￠38㎜的粗麻绳，无结）围墙的材质为高档防腐木 |
|  | 独木桥 | 长8m,高1.2m，斜板高2m,桥面宽0.18m,斜面宽0.25m，材质为高档防腐木 |
|  | 2m板障 | 高2m，宽2m，厚5cm,高档防腐木，带支架 |
|  | 山洞 | 7个汽车外胎(型号:900-20)，模拟成3个高度不同的山洞（洞1由5个轮胎；洞2由1个轮胎内圆最低切点离地面0.5m；洞3由1个轮胎内圆最低切点离地面1.0m） |
|  | 工作台 | 主体采用50x50x2mm方管，材质Q235B；桌面采用3mm钢板1次冷弯成形。前面、项面须遮挡，采用遮阳布、具有耐晒、抗紫外线90％以上、防水、防污。桌面高度0.8m。规格：1.35×0.85×1.5（m） |
|  | 20m烟道 | 整体组装结构，主材采用50x50x2（mm）方管，材质Q235B；主体采用20×40X2.2（mm）矩形钢管，材质Q235B；前面板采用喷塑防护焊接网；面板采用0.5厚彩钢板；构架焊接而成。四节组成规格：20×1×0.8（m）每节内部高1m、宽0.8m，距离两端出口5m处分别设置高0.5m、宽0.8m的上、下活动各一块挡板，通道中间设置直径60cm圆孔障碍板，内包括A、B、C、D挂牌；设施各部分在使用过程中，无相互之间功能干涉、运动范围干涉；设施负载与训练强度要求相匹配，训练作业时设施主体无形变和明显晃动。整体可拆装、移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝与器材负载强度相匹配 表面处理：金属表面除锈须采用表面抛沙硬化或磷化处理。底漆采用环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；外表面漆采用户外用最高光泽度≥90%粉末涂料，再进入烤房加温至200度，结构表面能有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证刚五年基本不变色 |
|  | 结绳架（4个） | 主体采用直径φ33mm钢管，底座采用80槽钢焊接而成（架宽1m，架高1.3m），每个结绳架顶部横杆焊接6个挂钩，弯钩向下，要贴标识用， 金属表面处理：金属表面除锈须采用表面抛沙硬化或磷化处理。底漆采用环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；外表面漆采用户外用最高光泽度≥90%粉末涂料，再进入烤房加温至200度，须无现场涂漆。 |
|  | 丛林杆（1套） | 高2米，铝质，杆体直径30mm、红白相间； 铸铁底座重量大于5公斤，规格：8件×1.5×2（m）。 金属表面处理：金属表面除锈须采用表面抛沙硬化或磷化处理。底漆采用环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；外表面漆采用户外用最高光泽度≥90%粉末涂料，再进入烤房加温至200度，须无现场涂漆。 |
| 危机救生 训练设施 | “L”型通道 | 主体采用20×40×2.2（mm）矩形钢管，材质Q235B；前面板采用喷塑防护焊接网；底部采3mm钢板冷弯加钢构架焊接而成。8节组成，规格：纵向长30m，高1m，宽0.8m；横向长10m，高1m，宽0.8m。设施各部分在使用过程中，面板采用0.5厚彩钢板；无相互之间功能干涉、运动范围干涉；设施负载与训练强度要求相匹配，训练作业时设施主体无形变和明显晃动。整体可拆装、移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝与器材负载强度相匹配。表面处理：金属表面除锈须采用表面抛沙硬化或磷化处理。底漆采用环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；外表面漆采用户外用最高光泽度≥90%粉末涂料，再进入烤房加温至200度，结构表面能有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证刚五年基本不变色 |
| 纵深灭火 救人训练 设施 | 1、2号通道 | 主体采用80×40×2.5（mm），矩形钢管，材质Q235B；20×40×2.5（mm），矩形钢管，材质Q235B；面板采用面板采用0.5厚彩钢板。 两组、四节、每组规格10×1×1.8（m）。含替换门板10块，配置电子装置。 设施各部分在使用过程中，无相互之间功能干涉、运动范围干涉；设施负载与训练强度要求相匹配，训练作业时设施主体无形变和明显晃动。 整体可拆装、移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝与器材负载强度相匹配。 表面处理：金属表面除锈须采用表面抛沙硬化或磷化处理。底漆采用环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；外表面漆采用户外用最高光泽度≥90%粉末涂料，再进入烤房加温至200度，结构表面能有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证刚五年基本不变色。抛沙硬化或磷化处理。底漆采用环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；外表面漆采用户外用最高光泽度≥90%粉末涂料，再进入烤房加温至200度，结构表面能有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证刚五年基本不变色。 |
|  | 防盗门 | 加厚防盗门1镗、门正面3mm钢板。 钢框结构，内侧设置把手，外侧中部横向设置长0.75m |
|  | 铁板 | 宽30cm,1.5厚钢板，可更换 |
| 化学灾害 处置决策 | 工作台 | 参数上同 |
|  | 指挥台 | 钢质，三面须遮挡，高度不小于1.5m |
| 巷道救生 训练设施 | 巷道 | 主体采用80×40×2.5mm，矩形钢管，材质Q235B；面板采用平板冷弯焊接、厚度2，材质Q235B。含三个障碍物：1.钢筋网、0.665×0.64×0.05（m），采用5号圆钢，按3×3比例网状焊接，外围采用25×50×2.5（mm）矩形钢管，材质Q235B焊接，带手柄结构方便快速更换。2.砖混墙、0.665×0.635×0.063（m）、轻型水泥砖切成3.钢筋混凝土板0.665×0.64×0.05（m），采用5号螺纹，按3×3比例设置成网状，用c25砼一次浇筑成型，带手柄结构方便快速更换。巷道规格内部：8×0.6×0.6（m），上项部设有两处盖扳。设施各部分在使用过程中，无相互之间功能干涉、运动范围干涉；设施负载与训练强度要求相匹配，训练作业时设施主体无形变和明显晃动。 整体可拆装、移动，无现场焊接，紧固件全部采用渗锌螺丝与器材负载强度相匹配。表面处理：金属表面除锈须采用表面抛沙硬化或磷化处理。底漆采用环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度；外表面漆采用户外用最高光泽度≥90%粉末涂料，再进入烤房加温至200度，结构表面能有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，保证刚五年基本不变色 |
|  | 钢筋网 | 采用5#圆钢，按3*3比例设置成网状60cm*60cm*5cm |
|  | 砖墙 | 水泥空心砖（290*290*190mm）共12块 |
|  | 钢筋混凝土板 | 采用5#圆钢，按3*3比例设置成网状用标号400的水泥与沙子按2：3的比例浇筑 |
|  | 倒塌装置 | 采用12号螺纹，按横5竖5焊接成网状，用c25砼一次浇筑成型，1.5×1.5x0.22（m）。重量大于1000kg |
| 多层建筑 灭火攻坚 训练设施 | 卷帘门 | 规格：宽1.25m，长1.72m 材质：主体采用80×40×2.5（mm），矩形钢管，材质Q235B；20×40×2（mm），矩形钢管，材质Q235B |
|  | 卷帘 | 卷帘门0.5mm厚镀锌钢板、长2.03m、宽0.98m。可快速装卸 |
| 横渡吊升、高空救援训练设施 | 吊葫芦 | 重40公斤的吊桶 |
|  | 手板葫芦 | 3吨捣链 |
|  | 速刹器 | 工作高度30m,动作拉力<36N; 锁紧临界速度1.0m/s; 冲击检验负荷100 Kg; 冲击力<2942N;下滑距离≤200mm;使用寿命>208次 |
| 电子装置 | 危机救生 训练装置 | 龙门计时器：配置电子计分器，红外线对接，发令枪响起自动计时（含发令枪1把） “L”型通道：入口处配有红外传感器, 进入时启动传感器,电子计时钟开始计时,出口处红外传感器,科目训练完毕计时停止 |
|  | 纵深灭火 训练装置 | 电子靶箱：长1100mm、宽900mm、高1700mm，带有红灯闪烁电子显示计时功能；标靶上部设置直径320mm的射水孔洞1个，内设挡水板，当水流冲击时，向下翻开；标靶内部设置储水箱，并设有感应器与电子计时显示屏联动，当达到指定水量时，计时器动作；储水箱设有排水阀，内部进行防锈防渗透处理，另在底端一侧设置U型管，直径45mm，辅助人工计时使用。U型管里放置乒乓球；开关外移，并加液位管 1、2号通道：通道开门处配有电子报警装置，门内侧装干簧管传感器，报警灯在门框上方，违规操作发出报警 |
|  | 巷道救生 训练装置 | 电子报警&电子平衡系统：在倒塌装置四角装超声波传感器，四个传感器分别连接到表盘上LED数字显示装置，操作时数据随时显示 |